LIASING Y MOIRE

El efecto moiré es un fenómeno visual que ocurre cuando dos patrones repetitivos, como líneas o puntos, se superponen y generan una interferencia que produce ondulaciones o patrones inesperados en la imagen. Este problema es común en fotografía, diseño gráfico e impresión.

Causas del efecto moiré:

En fotografía: Cuando se capturan imágenes de objetos con patrones finos y repetitivos, como telas de rayas o cuadros, el sensor de la cámara puede interpretar erróneamente estas frecuencias, combinándolas y creando un patrón moiré.

En impresión: El moiré puede surgir cuando dos tramas de puntos se superponen de manera incorrecta, generando distorsiones visibles en la imagen impresa. Esto es frecuente al escanear imágenes previamente impresas o al utilizar diseños con texturas de rayas o tramas con frecuencias similares a la impresora.

Cómo evitar el efecto moiré:

Durante la sesión fotográfica:

Elección del vestuario: Evita prendas con patrones muy finos o repetitivos, como rayas delgadas o cuadros pequeños. Opta por colores sólidos o texturas suaves que no generen interferencias visuales.

Uso de objetivos adecuados: Algunos objetivos pueden minimizar el moiré al suavizar ligeramente la imagen. También, ajustar la apertura del diafragma puede ayudar a reducir este efecto.

En postproducción:

Aplicación de filtros: Utiliza herramientas de edición, como Photoshop, que ofrecen filtros específicos para reducir o eliminar el moiré.

Desenfoque selectivo: Aplicar un leve desenfoque en áreas afectadas puede ayudar a disimular los patrones no deseados.

Prevención del aliasing:

El aliasing es otro fenómeno que ocurre cuando una señal se muestrea a una frecuencia insuficiente, causando distorsiones en la imagen. Para prevenirlo:

Uso de filtros anti-aliasing: Muchos sensores de cámaras están equipados con filtros ópticos de paso bajo (OLPF) que suavizan ligeramente la imagen antes de que llegue al sensor, reduciendo el riesgo de aliasing y moiré.

Ajuste de la resolución y frecuencia de muestreo: Asegúrate de que la frecuencia de muestreo sea al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal para evitar el aliasing, según el criterio de Nyquist.

Comprender y aplicar estas técnicas puede ayudarte a minimizar o evitar los efectos de moiré y aliasing en tus fotografías e impresiones, mejorando la calidad visual de tus imágenes.

Referencia:

https://www.lightstalking.com/moire/